# 自动液相色谱分离层析仪（配电脑）MF99-3

产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。

型号：MF99-3    产品中心：上海青浦沪西

手机：15157564050    座机：0575-82136325

# 技术摘要

自动液相色谱分离层析仪 MF99-3 （精致配置） HD-5电脑紫外检测仪，BT-100N恒流泵 CBS-B程控全自动部分收集器 TH-1000A梯度混合器 仪器车；电脑；层析柱

# 产品介绍与完整技术参数

自动液相色谱分离层析仪 MF99-3 （精致配置）

HD-5电脑紫外检测仪，BT-100N恒流泵；

CBS-B程控全自动部分收集器；
TH-1000A梯度混合器；仪器车；品牌笔记本电脑；
层析柱：ф1.0×40，ф1.6×50，ф2.6×60各一支。

## 1. HD-5电脑紫外检测仪

| 型号 | HD-5电脑紫外检测仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测波长 | 220、254、280、340nm |  |
| 流动样品池容积 | 100ul |  |
| 样品池流速 | (0.01－10)ml/m |  |
| 量程测量范围 | 0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A |  |
| 调节量程方式 | 按钮式 |  |
| 调节量程显示方式 | LED灯 |  |
| 噪音精度匹配 | 量程在0.05Ａ档时：噪音≦0.002Ａ。 |  |
| 积分仪输出： | 0.1Ａ/ｍV |  |
| 输出记录仪信号 | (1－10)mV |  |
| 更改光源方式 | 前置手调 |  |
| 光程范围 | 4mm（进口光源） |  |
| 管道标示 | 中文标示进出液体口 |  |
| 软件配置 | 色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱 |  |
| 通讯接口 | COM口或USB接口 |  |
| 工作电源 | AC110v-220V±10%；50Hz | AC110v-220V±10%；50Hz |
| 抗震动性 | 温度0－35℃；相对湿度85% | 温度0－35℃；相对湿度85% |
| 外形尺寸 | 280×180×150mm | 280×180×150mm |

## 2. BT-100N恒流泵

| 型号 | BT-100N |
| --- | --- |
| 输出流量 | 0.016-148ml/min |
| 输出通道 | 单通道 |
| 泵头型号 | YZ15 (PPS ) |
| 使用软管规格 | 12# 14# 17# 19# （进口耐有机硅胶管） |
| 定时运转 | 无 |
| 定时休眠 | 无 |
| 通讯模式 | 无 |
| 转速范围 | 0-150转/分钟 |
| 输出压力 | ≧ 3kg/ c㎡ |
| 精准误差 | ≦ ± 2% |
| 外控接口 | 5V（可与我厂收集器配套使用） |
| 工作环境温度 | 温度0-40℃ ，湿度≦85% |
| 电流电压 | 85-264VAC |
| 抗震动性 | 10-500HZ |
| 外形尺寸 | 310*160*160mm |

## 3. CBS-B程控全自动部分收集器

| 型号 | CBS-B自动部分收集器（液晶版） |
| --- | --- |
| 收集试管 | 100 （可选配16 36 36无限容量 169试管架） |
| 每支zui大容量 | 100ML |
| 每支试管定时范围 | 1秒-200小时，任意选择 |
| 每支试管定滴范围 | 1滴-9999滴；计滴头自检提示。 |
| 程控收集 | 0-10段 ；定峰动态波形显示。 |
| 定峰收集器 | 0-2000mv，任意选择 |
| 设定功能 | 定时收集，定滴收集，程控收集，定峰收集 |
| 显示方式 | LCD蓝屏中（英）文显示 |
| 断电数据保存时间 | 十年 |
|  | 运转时随意暂停 |
| 外控接口 | 5V（可与我厂收集器配套使用） |
| 工作环境温度 | 温度0-40℃ ，湿度≦85% |
| 电流电压 | 220AV 50HZ |
| 抗震动性 | 10-500HZ |
| 外形尺寸 | 335*360*270mm |

## 4.TH-1000A梯度混合器

| 型号 | TH-1000 A |
| --- | --- |
| 品牌 | HUXI(沪西) |
| 梯度容量： | 2000ML |
| 调速方式: | 旋钮 |
| 梯度形状： | 直线 |
| 杯体材质： | 特制玻璃（耐有机） |

产品链接：https://www.qphx.net/zidongfenlicengxiyi/MF99-3.html

资料生成日期：2026-10-26    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。