# 自动液相色谱分离层析仪MQP-1

产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。

型号：MQP-1    产品中心：上海青浦沪西

手机：15157564050    座机：0575-82136325

# 技术摘要

紫外检测仪HD-21-2（LCD显示）； 智能蠕动泵SF100L； 自动部份收集器BSZ-100； HD-A色谱工作站； 层析柱：ф1.0×40，ф1.6×50，ф2.6×60各一支。

# 产品介绍与完整技术参数

紫外检测仪HD-21-2（LCD显示）；智能蠕动泵SF100L；自动部份收集器BSZ-100；HD-A色谱工作站； 层析柱：ф1.0×40，ф1.6×50，ф2.6×60各一支。

## 1、紫外检测仪HD-21-2（LCD显示）；

| 型号 | HD-1核酸蛋白检测仪 |
| --- | --- |
| 检测波长 | 254nm，280nm(进口紫外光源) |
| 流动样品池容积 | 100ul |
| 光程 | 3nm |
| 量程 | 六档细分，一键调T，同时显示A值 |
| 软件配置 | 色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱（需自配） |
| 通讯接口 | COM口或USB接口 |
| 工作电源 | AC110v-220V±10%；50Hz |
| 抗震动性 | 温度0－35℃；相对湿度85% |
| 外形尺寸 | 250x200x200mm |
| 系统要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系统 |

## 2、智能蠕动泵SF100L；

| 型号 | SF100L（YZ15泵头） |
| --- | --- |
| 输出流量 | 0.006-150ml/min |
| 输出通道 | 单通道 |
| 泵头型号 | YZ15 |
| 使用软管规格 | 12# 14# 17# 19# |
| 功能模式 | 流量模式，液量分配模式，时间分配模式 三种模式 |
| 转速范围 | 0.1-150转/分钟 |
| 转速精准度 | 0.1转/分钟 |
| 输出压力 | ≧ 3kg/ c㎡ |
| 精准误差 | 0.2% |
| 外控接口 | 5V（可与我厂收集器配套使用） |
| 工作环境温度 | 温度0-40℃ ，湿度≦85% |
| 电流电压 | 85-264VAC |
| 抗震动性 | 10-500HZ |
| 外形尺寸 | 310*160*160mm |
| 重量 | 2.8KG |

## 3、自动部份收集器BSZ-100；

| 型号 | BSZ-100自动部分收集器（数码管） |
| --- | --- |
| 收集试管 | 100 |
| 每支zui大容量 | 12ML |
| 每支试管定时范围 | 1秒-24小时，任意选择 |
| 设定功能 | 手动模式，顺计时模式，倒计时模式 |
| 显示方式 | LED六位数码管 |
| 断电数据保存时间 | 十年 |
| 外控接口 | 5V（可与我厂收集器配套使用） |
| 工作环境温度 | 温度0-40℃ ，湿度≦85% |
| 电流电压 | 宽电压支持110/220AV 50HZ |
| 抗震动性 | 10-500HZ |
| 外形尺寸 | 265*350*360mm |
| 重量 | 8.5KG |

## 4、HD-A色谱工作站；

通道：单通道；输入：－1V~1V；zui小分辨率：1uv；
接口：串口或USB；系统要求：WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统，

| 型号 | HD-A |
| --- | --- |
| 通道 | 单通道 |
| 输入 | －1V~1V |
| zui小分辨率 | 1uv |
| 接口 | 串口或USB |
| 系统要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统 |

## 5、 层析柱：ф1.0×40，ф1.6×50，ф2.6×60各一支。

产品链接：https://www.qphx.net/zidongfenlicengxiyi/MQP-1.html

资料生成日期：2026-11-04    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。