# 自动液相色谱分离层析仪MQP-7

产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。

型号：MQP-7    产品中心：上海青浦沪西

手机：15157564050    座机：0575-82136325

# 技术摘要

高灵敏度紫外检测仪HD-7（LCD显示）； 智能蠕动泵SF100L； 程控全自动部份收集器CBS-B； 梯度混合器TH-500A；电脑恒温层析柜CXG-2； 电脑；层析柱

# 产品介绍与完整技术参数

高灵敏度紫外检测仪HD-7（LCD显示）；智能蠕动泵SF100L；程控全自动部份收集器CBS-B；梯度混合器TH-500A；电脑恒温层析柜CXG-2；品牌笔记本电脑；层析柱：ф1.0×40，ф1.6×50，ф2.6×60各一支。

## 1、高灵敏度紫外检测仪HD-7（LCD显示）；

| 型号 | HD-7高灵敏度紫外检测仪（电脑数据采集） |
| --- | --- |
| 检测波长 | 214、254、280、380nm（可选配214-380nm波长） |
| 流动样品池容积 | 100ul |
| 光程范围 | 10nm（进口紫外光源） |
| 量程 | 六档细分，一键调T，同时显示A值 |
| 流速 | 10ml/min（特殊需要可另配) |
| zui小检测量 | 50ug/ml |
| 稳定时间 | ＜20min |
| 基线漂移 | ≤±1.0×10ˉ³Au/h |
| 软件配置 | 色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱（已自带，需电脑） |
| 通讯接口 | COM口或USB接口（与采集器连接使用） |
| 工作电源 | AC110v-220V±10%；50Hz |
| 抗震动性 | 温度0－35℃；相对湿度85% |
| 外形尺寸 | 250x200x200mm |
| 系统要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系统 |

## 2、智能蠕动泵SF100L；

| 型号 | SF100L（YZ15泵头） |
| --- | --- |
| 输出流量 | 0.006-150ml/min |
| 输出通道 | 单通道 |
| 泵头型号 | YZ15 |
| 使用软管规格 | 12# 14# 17# 19# |
| 功能模式 | 流量模式，液量分配模式，时间分配模式 三种模式 |
| 转速范围 | 0.1-150转/分钟 |
| 转速精准度 | 0.1转/分钟 |
| 输出压力 | ≧ 3kg/ c㎡ |
| 精准误差 | 0.2% |
| 外控接口 | 5V（可与我厂收集器配套使用） |
| 工作环境温度 | 温度0-40℃ ，湿度≦85% |
| 电流电压 | 85-264VAC |
| 抗震动性 | 10-500HZ |
| 外形尺寸 | 310*160*160mm |
| 重量 | 2.8KG |

## 3、程控全自动部份收集器CBS-B；

| 型号 | CBS-B自动部分收集器（液晶版） |
| --- | --- |
| 收集试管 | 100 （可选配16 36 36无限容量 169试管架） |
| 每支zui大容量 | 100ML |
| 每支试管定时范围 | 1秒-200小时，任意选择 |
| 每支试管定滴范围 | 1滴-9999滴；计滴头自检提示。 |
| 程控收集 | 0-10段 ；定峰动态波形显示。 |
| 定峰收集器 | 0-2000mv，任意选择 |
| 设定功能 | 定时收集，定滴收集，程控收集，定峰收集 |
| 显示方式 | LCD蓝屏中（英）文显示 |
| 断电数据保存时间 | 十年 |
| 断电数据保存时间 | 运转时随意暂停 |
| 外控接口 | 5V（可与我厂收集器配套使用） |
| 工作环境温度 | 温度0-40℃ ，湿度≦85% |
| 电流电压 | 220AV 50HZ |
| 抗震动性 | 10-500HZ |
| 外形尺寸 | 335*360*270mm |
| 重量 | 10KG |

## 4、TH-500A

| 型号 | TH-500A |
| --- | --- |
| 品牌 | HUXI(沪西) |
| 梯度容量： | 1000ML |
| 调速方式: | 旋钮 |
| 梯度形状： | 直线 |
| 杯体材质： | 特制玻璃（耐有机） |
| 工作温度： | 温度 0-40℃ ，湿度 ＜85% |
| 电压： | 110/220AV 50HZ |
| 大小： | 211*160*250mm |
| 重量： | 3.6kg |

## 5、 层析柱：ф1.0×40，ф1.6×50，ф2.6×60各一支。

## 6、电脑恒温层析柜CXG-2；

| 型号 技术指标 | CXG-2电脑恒温层析柜 |
| --- | --- |
| 1、公称容积 | 400L |
| 2、控温范围 | 0℃～45℃ |
| 3、控温精度 | +0.75℃ |
| 4、均温精度 | +1℃ |
| 5、加热器功率 | 130W |
| 6、制冷功率 | 330W |
| 7、制冷剂 | R12 |
| 8、电源 | ～220V/50HZ |
| 9、工作时间 | 连续 |
| 10、工作环境 | 温度：0℃～40℃；相对湿度：80%以下电压：～220V+10% |
| 11、箱外尺寸 | 680×675×1720mm |

7、品牌笔记本电脑

产品链接：https://www.qphx.net/zidongfenlicengxiyi/MQP-7.html

资料生成日期：2026-11-04    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。