# 自动液相色谱分离层析仪MG99-1

产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。

型号：MG99-1    产品中心：上海青浦沪西

手机：15157564050    座机：0575-82136325

# 技术摘要

HDB-6高灵敏度紫外检测仪（LCD显示）， CBS-A程控自动部份收集器； HD-A色谱工作站， 中压层析柱：ф1.2×40； 台式层析柱支架1套。

# 产品介绍与完整技术参数

HDB-6高灵敏度紫外检测仪（LCD显示），CBS-A程控自动部份收集器；

HD-A色谱工作站，中压层析柱：ф1.2×40；台式层析柱支架1套。

## 1、HDB-6高灵敏度紫外检测仪（LCD显示）

| 型号 | HDB-6高灵敏度紫外检测仪（内置高精度恒流泵） |
| --- | --- |
| 检测波长 | 214、254nm（LCD显示，中文菜单，进口紫外光源，可选配214-380nm波长） |
| 流动样品池容积 | 100ul |
| 光程范围 | 10nm（进口紫外光源） |
| 量程 | 5-0.05（八档量程细分检测），一键调T，同时显示A值 |
| 流速 | 10ml/min（特殊需要可另配) |
| zui小检测量 | 50ug/ml |
| 稳定时间 | ＜20min |
| 基线漂移 | ≤±1.0×10ˉ³Au/h |
| 流量范围 | 0.01-148ml/min（流量范围可选配） |
| 调速范围 | 0-150转/分，正反可逆转，数显运行状态 |
| 层析柱固定架 | 承重＜2kg |
| 层析柱固定夹 | 开口5cm，可固定≤Ф3.5cm的普通层析住或中压层析柱 |
| 软件配置 | 色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱（需自配） |
| 通讯接口 | COM口或USB接口（与采集器连接使用） |
| 工作电源 | AC110v-220V±10%；50Hz |
| 抗震动性 | 温度0－35℃；相对湿度85% |
| 外形尺寸 | 250x200x200mm |
| 系统要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系统 |

## 2、CBS-A程控自动部份收集器

| 型号 | CBS-A自动部分收集器（液晶版） |
| --- | --- |
| 收集试管 | 100 （可选配16 36 36无限容量 169试管架） |
| 每支zui大容量 | 100ML |
| 每支试管定时范围 | 1秒-200小时，任意选择 |
| 每支试管定滴范围 | 1滴-9999滴；计滴头自检提示。 |
| 程控收集 | 0-10段 ；定峰动态波形显示。 |
| 设定功能 | 定时收集，定滴收集，程控收集 |
| 显示方式 | LCD蓝屏中（英）文显示 |
| 断电数据保存时间 | 十年 |
|  | 运转时随意暂停 |
| 外控接口 | 5V（可与我厂收集器配套使用） |
| 工作环境温度 | 温度0-40℃ ，湿度≦85% |
| 电流电压 | 220AV 50HZ |
| 抗震动性 | 10-500HZ |
| 外形尺寸 | 335*360*270mm |
| 重量 | 10KG |

## 3、HD-A色谱工作站，

通道：单通道；输入：－1V~1V；zui小分辨率：1uv；
接口：串口或USB；系统要求：WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统，

| 型号 | HD-A |
| --- | --- |
| 通道 | 单通道 |
| 输入 | －1V~1V |
| zui小分辨率 | 1uv |
| 接口 | 串口或USB |
| 系统要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统 |

## 4、中压层析柱：ф1.2×40

## 5、台式层析柱支架1套。

产品链接：https://www.qphx.net/zidongfenlicengxiyi/MG99-1.html

资料生成日期：2026-11-04    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。