# 自动核酸蛋白分离层析仪MA99-4

产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。

型号：MA99-4    产品中心：上海青浦沪西

手机：15157564050    座机：0575-82136325

# 技术摘要

HD-4L电脑核酸蛋白检测仪 DHL-BN电脑数显恒流泵 CBS-B程控多功能全自动部份收集器 TH-500A梯度混合器 仪器车； 层析柱架；层析柱：

# 产品介绍与完整技术参数

HD-4L电脑核酸蛋白检测仪（新型液晶屏，中文菜单，内置色谱工作站）；

DHL-BN电脑数显恒流泵（液晶显示，中文菜单，耐有机）；

CBS-B程控多功能全自动部份收集器（液晶显示）；

TH-500A梯度混合器（液晶显示，耐有机）；仪器车； 层析柱架；

层析柱：ф1.2×40一支（耐有机）。

## 1.HD-4L电脑核酸蛋白检测仪（新型液晶屏，中文菜单，内置色谱工作站）

| 型号 | HD-4L电脑核酸蛋白检测仪（LCD中英文显示及色谱工作站） |
| --- | --- |
| 检测波长 | 254nm，280nm |
| 波长单色性 | ≤±1nm |
| 光程 | 4nm |
| 流动样品池容积 | 80ul |
| A/T%启动自动检测校准 | T=100%, A=0.0000 |
| 层析分析时间 | 不限制 |
| 吸光度范围 | 5-0.05（八档量程细分检测） |
| 语言模式 | LCD中英文（薄膜按键操作） |
| 检测系统zui大流量 | 10ml/min（特殊要求可定制） |
| 层析柱固定架 | 承重＜2kg |
| 软件配置 | 色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱 |
| 通讯接口 | COM口或USB接口 |
| 工作电源 | AC110v-220V±10%；50Hz |
| 抗震动性 | 温度0－35℃；相对湿度85% |
| 外形尺寸 | 250×200×200mm |
| 系统要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系统 |

## 2.DHL-BN电脑数显恒流泵（液晶显示，中文菜单，耐有机）

| 型号 | DHL-BN |
| --- | --- |
| 输出流量 | 0.01-15ml/min |
| 输出通道 | 双通道(耐有机) |
| 泵头型号 | HL2 |
| 使用软管规格 | 13# 16# |
| 功能模式 | 流量校正模式，恒流模式 |
| 显示方式 | 液晶屏显示流量和转速 |
| 流量校正 | 将设定流量获得的实际流量值输入，自动进行流量校正 |
| 转速范围 | 0.1-65转/分钟 |
| 定时范围 | 1秒-59分59秒，任意选择 |
| 转速精准度 | 0.1转/分钟 |
| 输出压力 | ≧ 3kg/ c㎡ |
| 精准误差 | 0.2% |
| 外控接口 | 5V（可与我厂收集器配套使用） |
| 工作环境温度 | 温度0-40℃ ，湿度≦85% |
| 电流电压 | 宽电压支持110/220AV 50HZ |
| 外形尺寸 | 120*120*180mm |
| 重量 | 2.8KG |

## 3.CBS-B程控多功能全自动部份收集器（液晶显示）

| 型号 | CBS-A自动部分收集器（液晶版） |
| --- | --- |
| 收集试管 | 100 （可选配16 36 36无限容量 169试管架） |
| 每支zui大容量 | 100ML |
| 每支试管定时范围 | 1秒-200小时，任意选择 |
| 每支试管定滴范围 | 1滴-9999滴；计滴头自检提示。 |
| 程控收集 | 0-10段 ；定峰动态波形显示。 |
| 设定功能 | 定时收集，定滴收集，程控收集 |
| 显示方式 | LCD蓝屏中（英）文显示 |
| 断电数据保存时间 | 十年 |
|  | 运转时随意暂停 |
| 外控接口 | 5V（可与我厂收集器配套使用） |
| 工作环境温度 | 温度0-40℃ ，湿度≦85% |
| 电流电压 | 220AV 50HZ |
| 抗震动性 | 10-500HZ |
| 外形尺寸 | 335*360*270mm |
| 重量 | 10KG |

## 4.TH-500A梯度混合器（液晶显示，耐有机）

| 型号 | TH-500A |
| --- | --- |
| 品牌 | HUXI(沪西) |
| 梯度容量： | 1000ML |
| 调速方式: | 旋钮 |
| 梯度形状： | 直线 |
| 杯体材质： | 特制玻璃（耐有机） |
| 工作温度： | 温度 0-40℃ ，湿度 ＜85% |
| 电压： | 110/220AV 50HZ |
| 大小： | 211*160*250mm |
| 重量： | 3.6kg |

产品链接：https://www.qphx.net/zidongfenlicengxiyi/MA99-4.html

资料生成日期：2026-10-26    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。