# MA99-2A型自动核酸蛋白分离层析仪配电脑工作站

产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。

型号：MA99-2A    产品中心：上海青浦沪西

手机：15157564050    座机：0575-82136325

# 技术摘要

HD-21-1核酸蛋白检测仪 BT-100恒流泵， BS-100A自动部份收集器 TH-500梯度混合器； HD-A色谱工作站；层析柱架；层析柱

# 产品介绍与完整技术参数

HD-21-1核酸蛋白检测仪， BT-100恒流泵，
BS-100A自动部份收集器（液晶显示)；
TH-500梯度混合器；HD-A色谱工作站；层析柱架
层析柱：ф1.0×40，ф1.6×50，ф2.6×60各一支。

## 1.HD-21-1核酸蛋白检测仪

| 型号 | HD-21-1核酸蛋白检测仪 |
| --- | --- |
| 检测波长 | 254、280nm |
| 流动样品池容积 | 100ul |
| 样品池流速 | (0.01－10)ml/m |
| 量程测量范围 | 0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A |
| 调节量程方式 | 按钮式 |
| 调节量程显示方式 | LED灯 |
| 噪音精度匹配 | 量程在0.05Ａ档时：噪音≦0.002Ａ。 |
| 积分仪输出： | 0.1Ａ/ｍV |
| 输出记录仪信号 | (1－10)mV |
| 更改光源方式 | 前置手调 |
| 光程范围 | 3mm |
| 通讯接口 | COM口或USB接口 |
| 管道标示 | 中文标示进出液体口 |
| 工作电源 | AC110v-220V±10%；50Hz |
| 抗震动性 | 温度0－35℃；相对湿度85% |
| 外形尺寸 | 280×180×150mm |

## 2.BT-100恒流泵

| 型号 | BT-100 |
| --- | --- |
| 输出流量 | 0.016-148ml/min |
| 输出通道 | 单通道 |
| 泵头型号 | YZ15 |
| 使用软管规格 | 12# 14# 17# 19# |
| 定时运转 | 无 |
| 定时休眠 | 无 |
| 通讯模式 | 无 |
| 转速范围 | 0-150转/分钟 |
| 输出压力 | ≧ 3kg/ c㎡ |
| 精准误差 | ≦ ± 2% |
| 外控接口 | 5V（可与我厂收集器配套使用） |
| 工作环境温度 | 温度0-40℃ ，湿度≦85% |
| 电流电压 | 85-264VAC |
| 抗震动性 | 10-500HZ |
| 外形尺寸 | 310*160*160mm |
| 重量 | 2.5KG |

## 3.BS-100A自动部份收集器（液晶显示)

| 型号 | BS-100A自动部分收集器（液晶版） |
| --- | --- |
| 收集试管 | 100 |
| 每支zui大容量 | 12ML |
| 每支试管定时范围 | 1秒-199小时59分59秒，任意选择 |
| 设定功能 | 定时收集 |
| 显示方式 | LCD白屏中（英）文显示 |
| 断电数据保存时间 | 十年 |
|  | 运转时随意暂停 |
| 外控接口 | 5V（可与我厂收集器配套使用） |
| 工作环境温度 | 温度0-40℃ ，湿度≦85% |
| 电流电压 | 宽电压支持110/220AV 50HZ |
| 抗震动性 | 10-500HZ |
| 外形尺寸 | 265*350*360mm |
| 重量 | 8.5KG |

## TH-500梯度混合器

| 型号 | TH-500 |
| --- | --- |
| 品牌 | HUXI(沪西) |
| 梯度容量： | 1000ML |
| 调速方式: | 旋钮 |
| 梯度形状： | 直线 |
| 杯体材质： | 有机玻璃 |
| 工作温度： | 温度 0-40℃ ，湿度 ＜85% |
| 电压： | 110/220AV 50HZ |
| 大小： | 211*160*250mm |
| 重量： | 3.6kg |

## 5.电脑工作站 HD-A

通道：单通道；输入：－1V~1V；zui小分辨率：1uv；
接口：串口或USB；系统要求：WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统，

| 型号 | HD-A |
| --- | --- |
| 通道 | 单通道 |
| 输入 | －1V~1V |
| zui小分辨率 | 1uv |
| 接口 | 串口或USB |
| 系统要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统 |

产品链接：https://www.qphx.net/zidongfenlicengxiyi/MA99-2A.html

资料生成日期：2026-10-31    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。